SCENARIO “ROMA – FORMIA 1977”

Premessa

Se l’obiettivo di Train Director è simulare il compito del Dirigente Movimento, uno dei limiti che spesso annacquano il realismo della simulazione è l’assenza della circolazione dei treni merci, per la semplice ragione che i relativi orari di servizio sono difficili da reperire; qualche volta si supplisce con orari di fantasia, che però hanno a mio parere il difetto di essere troppo “addomesticati” e di non contribuire quindi più di tanto al vero divertimento di Train Director, che è quello di concentrarsi nella gestione del traffico cercando di rispettare l’orario e mantenere fluida la circolazione.

Così ho pensato di costruire uno scenario che, a partire da un orario di servizio ufficiale, riproducesse il traffico completo di una linea in modo da realizzare una simulazione assolutamente realistica.

Mi serviva ovviamente, per costruire una simulazione divertente ma anche impegnativa, una linea con un notevole traffico: a questo punto mi sono ricordato di avere, tra i materiali regalatimi anni fa da un ex macchinista FS, l’orario di servizio della Roma-Formia (e diramazioni) del maggio 1977.

A distanza di oltre trent’anni questi orari sono diventati ovviamente dei reperti di archeologia ferroviaria, testimoni di un traffico e di una realtà ormai profondamente cambiati (se in meglio o in peggio, è tutto da vedere…).

Lo scenario

Lo scenario riproduce quindi:

- la tratta da Roma Casilina (compresa) a Formia (compresa) della Direttissima Roma - Napoli (doppio binario, trazione elettrica, blocco automatico);

- la diramazione Campoleone – Nettuno (binario unico, trazione elettrica, blocco manuale), più il breve raccordo Anzio - Anzio Banchina (trazione termica);

- la diramazione Priverno – Priverno Fossanova – Terracina (binario unico, trazione termica, blocco manuale);

- la diramazione Formia – Gaeta (binario unico, trazione termica, esercizio “a spola” in regime di raccordo).

Ovviamente il layout delle stazioni è semplificato (ad esempio a Roma Casilina manca del tutto l’uscita verso Ciampino) ma funzionale alla circolazione dei treni.

Le stazioni della “Direttissima” sono naturalmente dotate di ACEI a pulsanti per gli istradamenti principali e per il “libero transito” (pulsanti isolati e separati dagli altri).

Sotto l’aspetto grafico lo scenario comprende icone appositamente realizzate (alcuni rotabili, scritte e linee blu di separazione visiva delle diverse zone della schermata) oppure adattate (altri rotabili).

Il traffico

Il traffico riproduce esattamente quello risultante sull’orario di servizio nei giorni feriali. Non sono compresi eventuali treni “straordinari” che avrebbero potuto determinare perturbazioni alla circolazione in un contesto già affollato ed impegnativo.

Le sole aggiunte (con orario di fantasia ma del tutto realistiche come traffico e rispetto delle prescrizioni) sono una coppia di merci straordinari Priverno Fossanova – Terracina, una coppia di tradotte Anzio – Anzio Banchina e due coppie di tradotte Formia – Gaeta (tutte ovviamente coincidenti con i merci raccoglitori delle linee principali).

Sono naturalmente riprodotti (è un mio “pallino”) i movimenti di uscita / entrata dei mezzi di trazione dalle rimesse e per la composizione dei treni sui binari “sosta”.

Le composizioni riflettono ovviamente il materiale utilizzato all’epoca:

- treni rapidi: Ale601 ed E444 con carrozze gran confort o grigio ardesia;

- treni espressi: E444 e E646 con carrozze grigio ardesia;

- treni diretti: E636 ed E428 con carrozze grigio ardesia;

- treni locali: E428, E626 ed E424 con carrozze grigio ardesia o “corbelline”;

- treni navetta: E646 con carrozze a piano ribassato (un novità di quegli anni);

- elettromotrici: Ale803 e Ale940;

- automotrici (linea per Terracina): Aln668 singole, doppie per la coppia di espressi 150/151 da e per Roma;

- treni locali Priverno - Priverno Fossanova: composizioni di una Ne120 intercalata tra due “corbelline” (una assoluta particolarità che mi risulta essere ammessa solo su questa tratta con una apposita previsione dell’orario di servizio);

- treni merci a trazione elettrica: E645, E636, E626 con vari tipi di carri (chiusi, aperti, frigo, container, ecc.)

- treni e tradotte merci a trazione termica: Ne120 con carri chiusi, automotore ABL con carri chiusi (Anzio Banchina).

L’esercizio

Come detto in premessa, il traffico è molto inteso con punte particolarmente elevate al primo mattino e nel tardo pomeriggio; sulla “Direttissima” si susseguono infatti a distanza ravvicinata e con velocità differenti numerosi treni, viaggiatori e merci, che vanno gestiti con attenzione sia per i “liberi transiti” sia per le precedenze previste in orario.

Ho purtroppo riscontrato un problema che determina per diversi treni l’accumulo di qualche minuto di ritardo e quindi perdita di punteggio. Train Director, infatti, ammette per ogni tratta 8 ranghi di velocità, mentre sull’orario di servizio e nella realtà la velocità dei treni è molto più “modulata” (anche nella stessa tratta) ovviamente in funzione della composizione, della prestazione della locomotiva, dell’andamento planoaltimetrico della linea; ho dovuto ricorrere ad un compromesso, inserendo tutti i treni negli 8 ranghi ammessi ed accettando quindi alcune piccole “sfasature” (qualche minuto in più o in meno) in alcune stazioni, che in genere non causano comunque ritardo nella destinazione finale. Come vado ripetendo da tempo, in Train Director non bisogna preoccuparsi più di tanto di due/tre minuti di ritardo in arrivo in una stazione, ma concentrarsi sulla fluidità del  traffico e sul rispetto degli orari di destinazione finale.

La simulazione è impostata con durata di 24 ore, con partenza alle 0.01. I treni in viaggio a quell’ora sono stati “sdoppiati”: compaiono nella posizione relativa alle 0.01 e proseguono fino a destinazione. In serata, lo stesso treno ha termine prima della mezzanotte nell’ultima stazione utile.

Buon divertimento!

Valerio Varriale

valvarriale@hotmail.com

Giugno 2008