ECCELLENTE-ROSARNO

Note generali sulla linea

Lo scenario riproduce la tratta Eccellente-Rosarno della linea Tirrenica meridionale.

Questa tratta è caratterizzata da due itinerari:

- quello diretto via Mileto, realizzato come ultima fase del raddoppio della linea negli anni '70;

- quello via Tropea, a binario unico, risalente alla costruzione della linea.

Il tronco di linea Eccellente-Rosarno via Tropea, venne costruito a cavallo degli anni compresi fra il 1885 ed il 1895. Lo stesso è incorporato nella dorsale tirrenica meridionale Battipaglia-Reggio Calabria e costituì per moltissimo tempo l’unico itinerario ferroviario verso la Sicilia.

Situata immediamente a sud di Lamezia Terme, la linea ha origine dalla piana di Sant’Eufemia e si inerpica lungo il profilo del Monte Poro, donando spettacolari viste sul Tirreno, per poi “atterrare” sulla foce del torrente Mèsima, nei pressi di Rosarno.

Il tracciato, che si sviluppa per 67 km, è a binario unico e comprende 12 stazioni (Eccellente e Rosarno incluse), una fermata (Santa Domenica) e un posto di movimento (Trainiti).

La velocità massima è di 95 km/h in rango A e di 100 km/h in rango B. La linea, dotata di SCMT, è alimentata in trazione elettrica a 3 kVcc ed esercìta con DCO/CTC dal posto centrale di Lamezia Terme (2° sezione). Il distanziamento avviene tramite blocco elettrico conta-assi (BCA).

La linea Eccellente-Rosarno via Mileto, aperta al regolare esercizio nel settembre del 1971 per velocizzare le percorrenze in Calabria, taglia il promontorio del Monte Poro attraversando l’altopiano delle Serre e si allontana pertanto dal mare.

Il tracciato è lungo 45 km, è a doppio binario elettrificato (3 kVcc) e dotato di SCMT. Il distanziamento avviene con blocco elettrico automatico a correnti codificate (Bacc) banalizzato, con ripetizione segnali a quattro codici; l’esercizio è con DCO/CTC, governato dal posto centrale di Lamezia Terme (1° sezione). Le velocità massime sono di 140 km/h (rango A), 150 km/h (rango B), 155 km/h (rango C) e 180 km/h (rango P). Su tutta la tratta Battipaglia-Reggio C.C. è consentita la marcia parallela.

Nella primavera del 2009, il tronco Eccellente-Rosarno via Mileto è rimasto chiuso per circa due mesi (da febbraio ad aprile) in seguito a uno smottamento verificatosi sulla sede ferroviaria nel comune di Stefanàconi (VV), in un corrispondenza di un viadotto fra due gallerie consecutive; tutti i treni, con opportune variazioni d’orario, sono stati instradati via Tropea. Oggi il tratto ha ripreso la sua perfetta funzionalità.

Per chi volesse saperne di più ecco il link all'articolo di Wikipedia nel quale viene riporata con maggior dettaglio la storia della linea:

http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Tirrenica_Meridionale

A questo altro link è invece possibile reperire qualche breve informazione su quello che sarà il futuro della linea:

http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Salerno-Reggio_Calabria_(alta_capacità)

Simulazione ed esercizio

La simulazione non presenta particolari difficoltà di esercizio. Tutti gli incroci sulla via di Tropea sono indicati nelle note dei treni interessati.

Nonostante abbia mantenuto il piano binari completo, la stazione di Eccellente è ormai chiusa al servizio viaggiatori ed utilizzata solo come posto movimento; per questo motivo sono stati predisposti i soli itinerari di transito verso le due diramazioni della linea.

Particolarità di esercizio:

- treno cantiere “cant01”, che entra ad inizio simulazione, parte alle 3.05, sosta in linea tra Rosarno e Mileto dalle 3.18 alle 5.30 e rientra a SF; si effettua lunedì, mercoledì e venerdì;

- treno cantiere “cant02”, che entra in simulazione alle 8.50, parte da Rosarno alle 8.55, sosta in linea tra Nicotera e Joppolo dalle 9,10 alle 11.30 e rientra a SF; si effettua martedì, giovedì e sabato;

- marcia a dx per il treno merci TC57114 a causa della presenza in linea del treno “cant01”; tutte le operazioni necessarie sono automatizzate con pedali. Il treno ICN1939 circola nei giorni di effettuazione del “cant01” e predispone l'inversione di blocco per la marcia a dx del merci TC57114. Per evitare l'inutile inversione di blocco, nei giorni in cui non si effettua il treno cantiere, al suo posto circola il treno ICN_1939;

- il merci TEC43849 entra dal binario di dx contemporaneamente al ICN1925 e viene automaticamente instradato Via Tropea;

- la domenica è previsto un treno storico fotografico di fantasia da Rosarno a Tropea e ritorno, effettuato con ETR250. Il relativo materiale entra ad inizio simulazione la domenica, ma è anche previsto il suo arrivo da Lamezia il sabato sera. Effettuato il treno storico il materiale riparte vuoto da Rosarno alle 20.00. Per motivi di spazio l'icona dell'ETR250 è stata ridotta alle sole carrozze di estremità.

N.B.: Tutti i treni merci in orario sono di fantasia e circolano dal lunedì al venerdì; numeri ed icone ad essi relativi sono “mutuati” dalla simulazione della linea MI-BO.

Buon divertimento a tutti

Marco Castagna (etr300)

Domenico Marino

Vincenzo Foti