LINEA GENOVA-LA SPEZIA

La simulazione riproduce il tratto Genova Sturla-Riomaggiore della ferrovia costiera ligure di levante. La linea si snoda tutt’ora in prossimità della costa, attraversando tutte le località più importanti della riviera, da Genova Nervi (ora sobborgo del capoluogo, ma un tempo rinomata cittadina turistica) a Recco (attraversata da uno spettacolare viadotto in curva e purtroppo rasa al suolo durante i bombardamenti della secondo guerra mondiale proprio a causa della ferrovia). Abbiamo poi Camogli, S. Margherita Ligure, Rapallo, Chiavari, Sestri L., fino ad arrivare ai borghi marinari delle Cinque Terre (Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore), che la ferrovia ha tolto al loro storico isolamento e che ancora a tutt’oggi sono facilmente raggiungibili grazie ad essa.

Tecnicamente questa ferrovia ha visto alternarsi in pochi decenni Blocco Manuale (in opera fino ai primi anni ’80), Blocco Automatico e l’attuale sistema C.T.C. (con suddivisione della linea a Sestri L., dove avviene il passaggio di giurisdizione dal DCO di Genova a quello di Pisa). Quest’ultimo purtroppo ha portato all’impresenziamento di tutte le stazioni, con l’eccezione di Genova Piazza Principe, Genova Brignole, Genova Nervi (presenziata da un ausiliario per controllo visivo dei PL ubicati a Bogliasco e Pontetto), Sestri Levante e La Spezia C. In una prima fase di messa a regime del CTC rimaneva presenziata anche Levanto per eventuale interventi nella tratta delle Cinque Terre.

Per maggiori dettagli riguardo la storia della ferrovia rimando a Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Pisa-La_Spezia-Genova

LA SIMULAZIONE

Il tracciato è riprodotto il più fedelmente possibile, sulla base di osservazione personale sui luoghi. Per quanto riguarda il segnalamento di Sestri L. e la velocità di 60 attribuita alle deviate lato SP mi sono basato su quanto precisato da una circolare compartimentale di recente emissione che specifica le modifiche apportate al segnalamento. Le due marmotte nella stazione di Chiavari non esistono nella realtà e sono state inserite al solo scopo di poter creare l’itinerario di ingresso da Scalo Entella e quello di uscita dal binario 4 in direzione Lavagna (in realtà il binario 4 è provvisto di segnalamento solo lato Genova ed attualmente è isolato lato Lavagna a causa della rimozione dello scambio di ingresso avvenuta la scorsa primavera; al momento scambio non è ancora stato ripristinato). La stazione di Riva Trigoso ha i segnali in tracciato permanente in quanto non viene utilizzata per situazioni particolari di esercizio. Sono stati predisposti tutti gli itinerari possibili, anche se per ragioni di spazio ho inserito solo i pulsanti relativi a quelli di corretto tracciato e per gli itinerari deviati per treni diretti/provenienti dal binario di sinistra. Quasi tutte le inversioni di blocco e le aperture di itinerari necessarie per le marce a dx previste in orario sono gestite in automatico con pedali. Per ragioni di spazio (e di semplificazione dell’orario) non ho riprodotto le stazioni di Genova Brignole e di La Spezia C.

Poiché non mi è mai piaciuta l’idea di fermare nel punto in cui si trovano (o nella stazione più vicina) i treni che alle 24 sono ancora in viaggio, ho realizzato un sistema di percorsi nascosti che permettono di farli uscire dalla simulazione. I treni interessati attivano il relativo itinerario di uscita tramite pedali; è quindi necessario prestare attenzione a non aprire i normali itinerari di transito a partire dai punti specificati. Di seguito l’elenco dei treni e dei relativi punti di uscita dal tracciato:

- R11317 e R11317* escono ad OUT11317, subito dopo il segnale di protezione di Corniglia lato GE;

- R11326 esce ad OUT11326, subito dopo il segnale di protezione di GE Quarto lato SP;

- TC54198 esce ad OUT54198, subito dopo il segnale di protezione di GE Nervi lato SP;

- R11322 e R11324 escono ad OT11322, in piena linea subito dopo la fermata di Moneglia in direzione GE;

- TC51053 esce ad OUT51053, sul binario di dx subito dopo lo scambio di uscita dal bin. 2 di Monterosso; il treno transita sul secondo binario a Monterosso;

- R11389 esce ad OUT11389, in piena linea subito dopo il segnale di blocco che funge da segnale di partenza di Rapallo;

- MRV59610 esce ad OUT59610, subito dopo il segnale di protezione di Monterosso lato SP.

Un’altra novità che ho voluto introdurre è la diversificazione degli orari a seconda dei giorni della settimana, in modo che la simulazione sia giocabile sette giorni su sette senza ripetersi. Per fare ciò ho differenziato con * o ** finale i numeri dei treni coinvolti nelle varie situazioni particolari di esercizio previste; questo per evitare di dover replicare il tracciato in più varianti. Nella stesura dell’orario ho assegnato i binari solo ai treni che effettuano precedenze o che terminano la corsa in una di queste stazioni: GE Nervi, Recco, Sestri L. e Monterosso.

Buon divertimento

Stazione di Chiavari

Marco Castagna (etr300)