Note di circolazione

Attenzione: a Marcellinara (ore 19:30 circa) ricevere il treno ICN766 sul binario deviato ed il treno R3787 sul binario di corretto tracciato per evitare che quest'ultimo accumuli un minuto di ritardo a causa del rallentamento a 30 per l'ingresso in deviata.

Manovre Lamezia

Nella stazione di Lamezia Terme vengono effettuate le seguenti manovre:

- Scissione delle antenne joniche:

- i treni E895, ICN751 e ICN761 arrivano sul punto di stazionamento Lamezia T.C.@4 5' dopo il loro arrivo esce da RL la loco diesel isolata che va a fermarsi in coda ai treni sul punto di fermata Lamezia Terme Centrale@4 e che si assegna automaticamente alle corrispondenti sezioni via Catanzaro Lido-Roccella (E893, ICN753 e ICN763) spostandosi immediatamente sul punto di fermata LTC@4. Terminata la manovra ciascuno dei due treni riparte dallo stesso binario 4 per la propria destinazione;

- per i treni della sera la manovra avviene tra il bin. 5 (arrivo della sezione da Roccella) ed il bin. 4 (arrivo della sezione da Reggio-Villa S.G.). Il treno in arrivo da Roccella al bin. 5 si assegna in automatico al corrispondente treno di manovra (ICN766 diventa man766); il treno da Reggio arriva a Lamezia Terme Centrale@4. 5' dopo l'arrivo di questo la sezione da Roccella (man766) manovra in direzione della marmotta che controlla il punto sosta indicato da una M, dove viene automaticamente invertita la direzione per portarsi al bin. 4 in coda alla sezione da Reggio al punto di fermata Lamezia T.C.@4 (attenzione: l'icona del treno in manovra è stata settata appositamente per non invertirsi visivamente e quindi giungere al bin 4 in retromarcia); qui giunta si assegna automaticamente alla corrispondente loco isolata (loco766) che partirà per RL dopo alcuni minuti dalla partenza del treno in direzione Paola.

- Merci con cambio di trazione:

- I merci TEC40180, TEC40181 e TEC40184 arrivano a Lamezia Terme C. al bin. 7, dove viene invertita la direzione e cambiata l’icona. In coda al treno (al punto di sosta LTC@7) compare l’icona della locomotiva sganciata dal treno in arrivo, che verrà inviata a RL attraverso l’asta di manovra lato Reggio e transito al bin. 6

- Il merci MRS51330 giunge da RC2 e sosta a LTC@7, dove viene assegnato al treno MRS51331/51332. A Lamezia@7 compare la locomotiva isolata sganciata dal treno in arrivo, che verrà inviata a RL con itinerario diretto.

I treni merci in partenza, locomotiva del 51330 e le locomotive delle antenne joniche azionano automaticamente gli itinerari di partenza, mentre l’itinerario dal binario verso l’asta di manovra va aperto manualmente. Giunte sull’asta le locomotive verranno girate e si predisporranno gli itinerari necessari.

N.B.: Tutti i treni merci hanno orari di fantasia