# ACC ESTESO DI PISA

Caratteristiche Ferroviarie

Pisa è il nodo che si trova nell’intersezione fra le linee Genova – Roma e Livorno – Firenze. Inoltre è origine delle linee a semplice binario per Collesalvetti a sud e per Lucca a nord.

Comprende 4 zone di stazionamenti: Pisa S.Rossore e Fascio Merci Campaldo con orientamento Nord – Sud, Pisa Centrale e Pisa Aeroporto con orientamento Ovest – Est.

I treni diretti a sud, verso Livorno e Roma, possono utilizzare la linea Tagliaferro (TF) se provengono da Firenze oppure, solo per i merci o gli invii che quindi bypassano Pisa Centrale, se provengono da Genova o Lucca; oppure possono utilizzare la linea Collodoca (CD) se provengono da Genova o Lucca e devono fare servizio viaggiatori a Pisa Centrale.

I treni provenienti da sud, da Livorno e Roma, in prossimità di Bivio Mortellini, devono essere instradati in corretto tracciato se fanno servizio viaggiatori a Pisa Centrale e poi proseguono per Lucca o Genova oppure devono essere instradati in deviata se proseguono per Firenze oppure non fanno servizio viaggiatori a Pisa Centrale e poi proseguono per Lucca o Genova.

I treni che hanno origine o termine corsa a Pisa Centrale devono essere instradati in una o nell’altra direzione in funzione di quanto scritto nelle note del treno.

Per esempio tutti i treni con numerazione 23XX da Roma a Pisa Centrale entrano via CD, cambiano numero a Pisa Centrale e ripartono via TF senza fare giro banco.

La linea per Collesalvetti è utilizzata solo per il traffico merci proveniente o diretto a sud oltre Livorno, dal momento che la linea si ricongiunge alla dorsale tirrenica in prossimità di Vada.

Per motivi di sicurezza tutti i movimenti che arrivano sul binario 6 di Pisa C.le provenendo da DX verso SX (Punto Finale 316) sono incompatibili con i movimenti 423-335 e 424-335, ovvero arrivi da SX verso DX sul binario 5 provenendo da Aeroporto o Tagliaferro.

Anche sui binari 7, 8 e 9 lato destro (scudetti 337, 338 e 339), non essendoci deviatoi che assicurano il parallelismo, si trovano in Tabella delle condizioni alcune incompatibilità tra arrivi e partenze destri.

Caratteristiche dello scenario.

Per la stazione gestita da ACC ho fatto la scelta di non inserire i pulsanti di itinerario ipotizzando il solo utilizzo del loro comando attraverso la sequenza dei tasti CTRL-I.

Per le stazioni gestite da ACEI ho introdotto anche i pulsanti di itinerario.

Ho inserito il nome di molti scudetti in prossimità dei relativi segnali, omettendone alcuni, per motivi di spazio, deducibili logicamente.

L’orario dei treni è quello in vigore dallo scorso 12 dicembre 2008.

Tutti i treni che effettuano servizio viaggiatori, a seguito di sosta, possono essere ritardati in partenza di un minuto o multipli interi con probabilità variabile in funzione della categoria del treno stesso.

Tutti i treni che entrano nello scenario (fatta esclusione di quelli che provengono dal Deposito) incontrano un fascio nascosto di quattro binari e, in funzione della selezione casuale di uno o l’altro itinerario che vi introduce, debbono percorrere 1m oppure 15000m a 30 Km/h oppure 15000m a 60 Km/h oppure 15000m a 120 Km/h. Questo genera dei ritardi variabili che rendono più verosimile la simulazione e mettono alla prova la bravura di chi “gioca”.

In prossimità delle linee esiste il bottone …RIT0 che predispone l’itinerario relativo al percorso di 1m.